ОД МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________

188661, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул.Школьная, д.2, пом.13Н, тел.факс (812) 6799150

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 г. 							                     № 290/01-04

Об утверждении актуализированной  схемы теплоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2022 год)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением совета депутатов МО «Новодевяткинское сельское поселение»  от  22.12.2022 № 71/01-02 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2022год)», руководствуясь Уставом МО «Новодевяткинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2022 год) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления МО «Новодевяткинское сельское поселение» «Вестник «Новое Девяткино» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

- Разместить актуализированную схему теплоснабжения на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Л. Поспелова.

Глава муниципального образования                                                                   Д.А. Майоров

Приложение к Схеме теплоснабжения

МО «Новодевяткинское сельское поселение»

до 2035 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2035 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Санкт-Петербург - 2022 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2035 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Санкт-Петербург - 2022 г.
СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

Краткая характеристика МО Новодевяткинское сельское поселение	8

1	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	12

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	12

1.2	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	13

2	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	15

3	Существующие и перспективные балансы ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	17

3.1	Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети	17

4	Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	20

5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	22

5.1	Анализ условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	22

5.2	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения	25

5.3	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	25

5.4	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	25

5.5	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	25

5.6	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	26

5.7	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	26

5.8	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	26

5.9	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	26

5.10	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	27

5.11	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	27

5.12	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	27

5.13	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	28

5.14	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	28

5.15	Расчет радиуса эффективного теплоснабжения	29

6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	30

6.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	30

6.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	30

6.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	31

6.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	31

6.5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	31

6.6	Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	31

6.7	Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	31

7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	39

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	39

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	40

8	Перспективные топливные балансы	41

8.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	41

8.2	Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности	43

9	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	44

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	44

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	45

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	46

10	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	47

10.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	47

10.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	47

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	47

10.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	50

10.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	50

11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	51

12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	52

13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения	53

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	53

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	53

13.3	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	53

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	53

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	54

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	54

13.7	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	54

14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	55

15	Ценовые (тарифные) последствия	58

Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2035 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение до 2035 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающими организациями АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» и Администрацией МО Новодевяткинское сельское поселение.

Краткая характеристика МО Новодевяткинское сельское поселение

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области №44/01-07 от 08 июня 2010 г.) – Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

МО Новодевяткинское сельское поселение расположено вблизи северо-восточной границы г. Санкт-Петербурга и охватывающей его кольцевой автодороги, в юго-западной части Всеволожского муниципального района.

Граница Новодевяткинского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере и востоке – с Кузьмоловским городским поселением

на юге и западе – с Муринским сельским поселением

Территория Новодевяткинского сельского поселения – 577 га.

Количество проживающего населения на 01.01.2022 года составляло 22 699 чел.

Административный центр сельского поселения – дер. Новое Девяткино.

Границы Новодевяткинского сельского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы Новодевяткинского сельского поселения

В состав муниципального образования входит один населённый пункт: дер. Новое Девяткино

Жилая застройка представлена следующими типами:

малоэтажная застройка (общая площадь до 2 тыс. кв. м./га) представлена одноэтажными жилыми домами частного сектора, расположенными на участках 6-10 соток. Она расположена вдоль автодороги (Санкт-Петербург – Матокса) как с севера, так и с юга. Такой тип застройки как одно- двухэтажная блокированная (общая площадь до 4,5 тыс. кв. м./га) в МО Новодевяткинское сельское поселение отсутствует;

среднеэтажная жилая застройка (5-9 этажей, общая площадь до 6 тыс. кв. м./га) находится в  северной части населенного пункта (севернее автодороги Санкт-Петербург – Матокса);

многоэтажная жилая застройка (свыше 10 этажей, до 14 тыс. кв.м./га) расположена в северной и южной части – по обе стороны от автодороги Санкт-Петербург – Матокса.

На территории поселения развивается жилищное строительство.

Муниципальное образование имеет развитую производственную территорию. Кроме того, часть небольших предприятий располагается внутри территорий иного функционального назначения. Два промышленных предприятия имеют региональное значение – Северная ТЭЦ-21 и филиал ПАО «Силовые машины» завод ПК «Турбоатомгаз».

Климат

Климат рассматриваемой территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Он характеризуется продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом.

Характерной чертой климата данного района является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики. Вторжение арктических воздушных масс приводит к резким  похолоданиям, которые наиболее опасны в весенний период.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3.6С. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) равна минус 8.6С, самого теплого (июль) – 16.9С. Абсолютный минимум температуры достигает минус 40С, абсолютный максимум составляет 33С. Переход среднесуточный температуры воздуха весной через 0С наблюдается в среднем  4 апреля, через 5С – 27 апреля, через 10С – 22 мая. Осенний переход через 10С происходит в среднем 15 сентября, через 5С – 11 октября, через 0С – 9 ноября.

Средняя дата последнего заморозка – 18 мая, первого заморозка осенью – 22 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 126 суток.

Продолжительность периода с температурой выше 0С составляет 218 суток, с температурой выше 5С – 166 суток, с температурой выше 10С – 115 суток. Сумма среднесуточных температур воздуха выше 0С составляет 2193С, выше 5С - 2064С, выше 10С - 1680С.

Внутригодовой  ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры воздуха. Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы составляет 4С. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигает 45С, абсолютный минимум минус 43С. Средняя дата появления последнего заморозка на почве (подзолистая, супесчаная) весной – 27 мая, первого осенью – 15 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода на почве составляет 110 суток. Наибольшая за зиму глубина промерзания почвы (подзолистая, супесчаная) наблюдается в марте и составляет в среднем 0.4-0.5 м при максимуме 1.0 м.

Годовая норма атмосферных осадков с поправками к показаниям осадкомера составляет 731 мм. Наименьшее месячное количество осадков (43 мм) выпадает в марте, наибольшее (83 мм) – в августе. В среднем за год наблюдается примерно 190 суток с осадками, из них в жидком виде осадки выпадают в течение 95 суток, в твердом виде – в течение 65 суток и в смешанном виде – в течение 30 суток.

В летний период осадки носят преимущественно ливневой характер. Максимальная интенсивность их за интервал 5 минут составляет 2.2 мм/мин, за 20 минут – 1.4 мм/мин.

Появление снежного покрова обычно наблюдается в конце октября (крайние сроки: 01.10 и 24.11). Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит 4 декабря. Наибольшей мощности снежный покров достигает в середине марта и в среднем под кронами деревьев составляет 50 см, при этом максимальная за зиму высота снежного покрова достигает 75 см. Плотность снежного покрова изменяется от 0.13 г/см3 в ноябре до 0.30 г/м3 в конце марта.

Наибольшая величина запаса воды в снеге наблюдается, как правило, перед снеготаянием и в среднем  составляет 110 мм.

Разрушение устойчивого снежного покрова обычно происходит 4 апреля. Полный сход снежного покрова в среднем происходит 17 апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 138 суток.

Средняя многолетняя годовая величина парциального давления водяного пара составляет 7.8 мб.

Наибольшие месячные величины парциального давления (15.1 мб) наблюдаются в июле,  наименьшие (3.1 мб) – в феврале.

Относительная влажность воздуха изменяется в течение года от 88% в ноябре-декабре  до 73%  в мае  и  в среднем за год составляет 82%.

Дефицит насыщения изменяется от 0.5-0.6 мб в зимний период до 4.9 мб в июне и в среднем за год составляет 2.1 мб.

Относительная влажность воздуха изменяется в течение года от 88% в ноябре-декабре  до 73%  в мае  и  в среднем за год составляет 82%.

Дефицит насыщения изменяется от 0.5-0.6 мб в зимний период до 4.9 мб в июне и в среднем за год составляет 2.1 мб.

Над рассматриваемой территорией в весенне-летний период преобладают ветры северо-восточного и юго-западного направлений, в остальное время – преимущественно юго-западного, южного и западного направлений. Средняя годовая скорость составляет 4.6 м/с, при этом наибольшие средние месячные скорости ветра (5.1 м/с) наблюдаются в декабре-январе, наименьшие (3.8 м/с) – в августе.

В среднем за год наблюдается 28 суток с сильным ветром (V15 м/с), в отдельные годы их количество достигает 48 суток.

Максимальная скорость ветра 5% вероятности превышения составляет 33 м/с.

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

В соответствии с Генеральным планом МО Новодевяткинское сельское поселение на длительную перспективу (до 2035 года) объем нового жилищного строительства на расчетный срок до 2035 г. составит 935518 м2.

По проекту генерального плана жилая зона Новодевяткинского сельского поселения  представляет собой три крупных микрорайона жилой застройки разной этажности (Ж3, Ж4, Ж5). Общая численность населения – 40,6 тыс. чел.. Общая площадь квартир на расчетный срок – 935 518 м2.

| Микрорайон 1 | - расположен к югу от автодороги Санкт-Петербург - Матокса, состоит из пяти жилых кварталов. Проектируемая общая площадь (квартир) – 366 588 м2. |
| --- | --- |
| Микрорайон 2 | - расположен к северу от автодороги Санкт-Петербург - Матокса, состоит из двух жилых кварталов. Проектируемая общая площадь (квартир) – 285 430 м2. |
| Микрорайон 3 | - расположен к западу от автодороги Санкт-Петербург – Матокса. Проектируемая общая площадь (квартир) – 283 500 м2. |

Данные о перспективной тепловой нагрузке по действующим договорам и выданным техническим условиям представлены в таблице.

| Объект | Адрес | Назначение | Нагрузка, Гкал/час | № ТУ, договора | Планируемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киракосян А. Г. | дер. Новое Девяткино, ул. Главная, д.54 | жилой дом | 0,08 | ЦТП/1689/4-21 от 09.08.2021 г | 2023 |
| Государственное казенное учреждение «Управление строительства Ленинградской области» | дер. Новое Девяткино, , микрорайон 1, в границах кварталов 1.2 и 1.3, к.н.: 47:07:0000000:92829 | Общеобразовательная школа на 1120 мест | 3,65 | Исходные данные для проектирования №ЦТП/700/ИД/5-21 от 21.04.2020 г. | 2024 |
| ООО Специализированный застройщик «ЗЕНИТ» | Новодевяткинское сельское поселение, земельные участки: к.н.: 47:07:0711004:234, к.н.: 47:07:0711004:69 | Малоэтажные жилые дома | 3,32 | ЦТП/333/4-21 от 17.02.2022 г. | 2024 |
| ООО «ДЕНТСЕРВИС» | дер. Новое Девяткино, ул. Флотская, рядом с домом №6, к.н.: 47:07:0711002:40 |  | 0,07 | ОД-890/81070201/17-21 | 30.06.2022 |
| СК «ПромСервис», ООО | дер. Новое Девяткино, , завод «Турбоатомгаз» к.н.: 47:07:07-11-004:0035, к.н.: 47:07:07-11-004:0035 (корпус Б), к.н.: 47:07:07-11-004:0035 (корп.В) |  | 8,99 | ОД-526/81070201/17-21 | 31.12.2022 |
| Агентство по развитию и обслуживанию территорий МО Новодевяткинское СП, МКУ | дер. Новое Девяткино, Школьная ул., уч.6, к.н.: 47:07:0711001:6459 |  | 0,72 | ОД-707/81070201/17-21 | 15.07.2022 |
| СИНЕЛОБОВ Н.Н., ИП | дер. Новое Девяткино, квартал 1-А, корпус 30 к.н.: 47:07:0711004:0009 |  | 0,09 | ОД-1090/17-21 | 15.06.2023 |
| ООО «Русская сказка» | дер. Новое Девяткино, Озерная ул., уч.10 к.н.: 47:07:0711004:67 |  | 0,35 | ОД-481/81070201/17-21 | 31.12.2022 |
| Специализированный застройщик ГарД Эстейт, ООО | дер. Новое Девяткино, к.н.: 47:07:0711004:60 жилой дом 1, встройка |  | 2,98 | ОД-750/81070201/17-21 | 31.05.2023 |
| СЗ Вектор, ООО | дер. Новое Девяткино, д.115 к.н.: 47:07:0711004:449 жилая часть, паркинг |  | 2,03 | ОД-ОД-1018/17-21 | 17.06.2022 |
| Портнов Александр Семенович | дер. Новое Девяткино, уч.55 |  | 0,78 | ОД-791/81070201/17-21 | 09.06.2022 |
| Специализированный застройщик «Черника», ООО | дер. Новое Девяткино, уч. 21, к.н.47:07:0711003:37 к.н. 47:07:0711004:2415 |  | 0,36 | ОД-1022/17-21 | 25.08.2022 |
| ООО СЗ «Решение» | дер. Новое Девяткино, ул. Лесная, уч.19, к.н.: 47:07:0711004:507 |  | 1,4 | ОД-ОД-1041/17-21 | 27.10.2022 |
| ООО СЗ «Черника Север», ООО | дер. Новое Девяткино, к.н.:47:07:0000000:95431 |  | 0,75 | ОД-1087/17-21 | 03.06.2023 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Опираясь на представленные технико-экономические показатели котельных в период с 01.01.2021 по 31.12.21 г. полезный отпуск составил 254 585 Гкал, при мощности подключенных абонентов на – 71,928 Гкал/ч.

Величины расчетных тепловых нагрузок потребителей представлены в таблице.

| Источник теплоснабжения | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 71,928 |
| Всего | 71,928 |

Сведения о фактическом потреблении тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник теплоснабжения | Потребление тепловой энергии за 2021 г., Гкал |
| --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 254 585 |
| Всего | 254 585 |

Информация о распределении тепловых нагрузок между категориями потребителей и нуждами отопления, вентиляции и ГВС теплоснабжающими организациями не предоставлено.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности за базовый период 2021 года, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2035 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих котельных с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения до 2035 года.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки рассчитаны следующим образом:

определяются существующие и перспективные нагрузки на систему централизованного теплоснабжения с разделением по единицам территориального деления;

далее вышеупомянутые нагрузки распределяются в соответствии с границами зон действия котельных (существующих и планируемых);

анализируются расчетные значения подключенных к источникам нагрузок и мощности нетто котельных. По результатам анализа определяется процент резерва/дефицита мощности нетто источников тепловой энергии.

В таблице представлены балансы существующей тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей тепловой мощности «нетто» в каждой из выделенных зон действия источников на каждый год расчетного периода.

.

| Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 71,928 | 75 | 82 | 93 | 105 | 120 | 150 | 186,7 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/час | 5,24 | 5,25 | 5,74 | 6,51 | 7,35 | 8,40 | 10,50 | 13,07 |
| Резерв(«+»)/Дефицит(«-») | Гкал/час | 1130,84 | 1127,75 | 1120,26 | 1108,49 | 1095,65 | 1079,60 | 1047,50 | 1008,23 |
|  | % | 93,61 | 93,36 | 92,74 | 91,76 | 90,70 | 89,37 | 86,71 | 83,46 |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Затраты тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность, нетто | Гкал/час | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 71,928 | 75 | 82 | 93 | 105 | 120 | 150 | 186,7 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/час | 5,24 | 5,25 | 5,74 | 6,51 | 7,35 | 8,40 | 10,50 | 13,07 |
| Резерв («+»)/ Дефицит(«-») | Гкал/час | 1130,84 | 1127,75 | 1120,26 | 1108,49 | 1095,65 | 1079,60 | 1047,50 | 1008,23 |
|  | % | 93,61 | 93,36 | 92,74 | 91,76 | 90,70 | 89,37 | 86,71 | 83,46 |

Существующие и перспективные балансы ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Определение расчетной производительности ВПУ источников тепловой энергии и аварийной подпитки теплосети

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,

где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч∙м3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется из выражения:

Vгод = (Vот*nот + Vл*nл) / (nот + nл) = (Vот*nот + Vл*nл) / nгод,

где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывается емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях сельского поселения действующих приборов автоматики или защиты такого типа.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:

где: –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³;

–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

– ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м³;

– суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.

Данные по существующему и перспективному расходу воды на подпитку представлены в таблице.

| Тепловая сеть | Существующий расход на подпитку, м3/Гкал | Перспективный расход с открытой схемой, м3/Гкал | Перспективный расход с закрытой схемой, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 2,03 | 2,03 | 0,05 |

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Мастер-план схемы теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение был разработан в соответствии требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. №405).

Согласно требованиям пунктов 28 и 59 Постановления Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 г. (редакция от 16 марта 2019 г.) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения должны включать в себя Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения», состоящую из 2-3 вариантов возможного перспективного развития с обоснованием выбора приоритетного варианта.

Так как ранее мастер-план не разрабатывался, то описать изменения согласно требованиям пункта 60 Постановления Правительства №154 не представляется возможным.

Выбор итогового варианта развития системы теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения.

Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

1. Эффективность системы обеспечения тепловой энергией конечного потребителя.

2. Принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум тарифных последствий).

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»).

4. Обеспечение необходимого гидравлического режима работы тепловой сети.

5. Обеспечение необходимого уровня надежности системы теплоснабжения.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающую в МО Новодевяткинское сельское поселение, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Все варианты развития системы теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов. Основным источником теплоснабжения населения и объектов бюджетной сферы в МО Новодевяткинское сельское поселение в настоящее время является источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1». Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 1208 Гкал/ч. Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется по магистральному трубопроводу Ду 700 мм по температурному графику 110/700С.

На основании выполненного обследования существующей системы теплоснабжения, анализа ее работы и внешних условий функционирования можно сказать, что ТЭЦ-21 в существующем состоянии и на всех сроках реализации схемы теплоснабжения поселения позволяет полностью покрыть потребность в тепловых нагрузках МО Новодевяткинское сельское поселение.

Учитывая, что генеральным планом, предполагающим единственный сценарий развития территории в части энергетики, то настоящей схемой теплоснабжения аналогично предусмотрен один базовый сценарий развития.

Базовый сценарий развития предполагает замену изношенных тепловых сетей и переход на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Анализ условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества:

вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также возобновляемых энергоресурсах;

возможность замещать простое сжигание топлива тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом и газообразном топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2.

Можно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

Считается, что в округах или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 200 м2/Гкал/час централизация противопоказана – небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

Непременное условие существования и развития систем централизованного теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки.

В целях обеспечения централизованного теплоснабжения, в рамках реализации Схемы теплоснабжения, предусмотрено увеличение установленной тепловой мощности существующих источников тепловой энергии.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышных котельных. К основным проблемам относятся:

отсутствие внятного собственника, так как котельная является коллективной собственностью жителей;

не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;

отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно СП 41-108-2004 перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома.

Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не запланированы.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не запланированы.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не запланированы.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных не предусмотрена.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников энергии, выработавших нормативный срок службы, не запланированы.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В связи с отсутствием на территории муниципального образования котельных, мероприятия по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не запланированы.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Мероприятия по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не запланированы.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график источников теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение 110/700С.

Изменение температурного графика не планируется, в связи с чем затраты на его изменения не требуются.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей приведены в таблице:

| Наименование котельной | Существующая установленная мощность источника, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 1208 | 1208 |

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по строительству новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников тепла необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Схемой теплоснабжения перспективные потребители в производственных зонах на территории МО Новодевяткинское сельское поселение не предусмотрены.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее распределение между источниками представлено в разделе 4. Обоснование перспективных балансов теплоносителя представлено в разделе 6.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

Определение радиуса эффективного теплоснабжения основано на методике разработанной специалистами НП «РТ» в целях оказания методической помощи теплоснабжающим/теплосетевым организациям, а также местным и региональным органам власти. Радиус эффективного теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.

Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки. А так же позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения.

Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной теплотрассы.

Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой теплотрассы, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В третьем варианте рассматривается возможность подключения от альтернативного источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Для полноты обоснования потребителю в технологическом присоединении стоит так же учитывать:

гидравлический расчет от источника теплоснабжения до объекта с построение пъезометрических графиков;

превышение расхода сетевой воды от номинальной производительности сетевых насосов должно составлять не более 0,05%;

превышение установленной мощности теплоисточника не допускается.

Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице.

| Источник теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | более 10 |

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Обязательным критерием при принятии решений в отношении развития системы теплоснабжения муниципального образования является минимизация затрат на теплоснабжение, в том числе и энергоэффективность передачи тепловой энергии.

Для правильного выбора трассы тепловых сетей, дающего наилучшее решение с технической, экономической и экологической точек зрения, необходимо выполнение следующих условий:

магистральные сети следует прокладывать вблизи центров тепловых нагрузок;

тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, земледельческих полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения;

трассы должны иметь кратчайшие расстояния;

тепловые сети не следует прокладывать в грунтах в затопляемых районах городов, микрорайонов и промышленных предприятий;

намеченные трассы не рекомендуется располагать на месте намечаемой застройки, а также они не должны мешать работе транспортной системы города;

трассировка систем теплоснабжения должна обеспечивать удобства при проведении ремонтных работ;

выбранный вариант трассы тепловых сетей должен иметь наименьшую стоимость при строительстве и эксплуатации и обладать высокой надежностью;

подземную прокладку тепловых сетей не следует намечать вдоль электрифицированных  железнодорожных и трамвайных путей во избежание электрокоррозии металлических трубопроводов.

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку составляет 4000 м.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется ввиду наличия одного источника тепловой энергии.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрено.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки предполагается замена магистрального трубопровода d-700 мм на трубопровод d-1200 мм.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение требуется замена тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Сведения представлены в таблице:

| Узел начала | Узел конца | L м трассы | Ду мм | Тип прокладки | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УС | УВ |  | 250 | надземная | 1986 |
| УС | УВ |  | 700 | надземная | 1986 |
| УВ | врезка 1 |  | 700 | надземная | 1986 |
| врезка 1 | граница раздела с ТЭЦ-21 |  | 700 | надземная | 1986 |
| граница раздела с ТЭЦ-21 | УС-1 | 168,55 | 700 | надземная | 1986 |
| УС-1 | УВ-1 | 6,02 | 700 | надземная | 1986 |
| УВ-1 | УC-2 | 47,53 | 700 | надземная | 1986 |
| УC-2 | УТ-1 | 1 292,01 | 700 | надземная | 1986 |
| УC-2 | УТ-1 | 0,25 | 600 | надземная | 1986 |
| УC-2 | УТ-1 | 4,58 | 500 | надземная | 1986 |
| УТ-1 | Пр.1 | 0,83 | 500 | надземная | 1986 |
| УТ-1 | Пр.1 | 1,36 | 600 | надземная | 1986 |
| УТ-1 | Пр.1 | 4,01 | 700 | надземная | 1986 |
| Пр.1 | гр.раздела 1 | 0,78 | 700 | канальная | 1986 |
| гр.раздела 2 | ТК-1 | 52,59 | 700 | канальная | 1986 |
| ТК-1 | ТК-2 | 169,11 | 700 | канальная | 1986 |
| ТК-2 | Пр.2 | 105,79 | 700 | канальная | 1986 |
| ТК-2 | Пр.2 | 4,26 | 700 | надземная | 1986 |
| Пр.2 | врезка 2 | 209,85 | 700 | надземная | 1986 |
| врезка 2 | врезка 3 | 15,03 | 700 | надземная | 1986 |
| врезка 3 | Пр. 3 | 362,7 | 700 | надземная | 1986 |
| Пр. 3 | ТК-4 | 3,03 | 700 | канальная | 1996 |
| Пр. 3 | ТК-4 | 4,44 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 4,44 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 5,73 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 11,2 | 700 | футляр | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 4,9 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 22 | 700 | футляр | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 103,9 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-4 | ТК-5 | 15,3 | 700 | бесканальная | 2006 |
| ТК-5 | ТК-6 | 5,2 | 700 | бесканальная | 2006 |
| ТК-5 | ТК-6 | 19,87 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 52,24 | 700 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 2,04 | 1000 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 12,64 | 700 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 8,93 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 26,1 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 58,67 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 26 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 79,96 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 14,5 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 78,95 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 51,05 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-5 | ТК-6 | 57,57 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-6 | ТК-7 | 66,13 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-7 | ТК-8 | 68,33 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-7 | ТК-8 | 6,94 | 700 | бесканальная | 1996 |
| ТК-7 | ТК-8 | 22,4 | 700 | канальная | 1996 |
| ТК-7 | ТК-8 | 4,67 | 700 | бесканальная | 1996 |
| ТК-8 | ТК-9 | 92,73 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-9 | ТК-10 | 228,51 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-10 | ТК-11 | 125,54 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-11 | ТК-12 | 24,22 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-11 | ТК-12 | 33,58 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-11 | ТК-12 | 158,23 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-12 | ТК-13 | 26,92 | 500 | бесканальная | 1996 |
| ТК-12 | ТК-13 | 18,2 | 500 | канальная | 1996 |
| ТК-12 | ТК-13 | 4,66 | 500 | бесканальная | 1996 |
| врезка 2 | ТК-3 | 8,88 | 200 | надземная | 1996 |
| врезка 2 | ТК-3 | 6,68 | 200 | канальная | 1996 |
| пдв. 49 | пдв. 53_1 | 2,6 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 49 | пдв. 53_1 | 4,1 | 150 | бесканальная | 1994 |
| пдв. 49 | пдв. 53_1 | 14 | 150 | канальная | 1994 |
| пдв. 49 | пдв. 53_1 | 17,7 | 150 | бесканальная | 1994 |
| пдв. 49 | пдв. 53_1 | 43,55 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_1 | пдв. 53_2 | 53 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_2 | пдв. 53_3 | 46,35 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_3 | ТК-1 | 2,35 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_3 | ТК-1 | 10,6 | 150 | подвал | 1998 |
| пдв. 53_3 | ТК-1 | 68 | 150 | канальная | 1998 |
| ТК-1 | пдв. 61 | 38,3 | 125 | канальная | 1998 |
| ТК-1 | пдв. 61 | 3,15 | 125 | подвал | 1998 |
| ТК-1 | пдв. 61 | 2,8 | 80 | подвал | 1999 |
| пдв. 53_3 | пдв. 55_1 | 3,35 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_3 | пдв. 55_1 | 13,7 | 150 | бесканальная | 1994 |
| пдв. 53_3 | пдв. 55_1 | 12 | 150 | канальная | 1994 |
| пдв. 53_3 | пдв. 55_1 | 4,1 | 150 | бесканальная | 1994 |
| пдв. 53_3 | пдв. 55_1 | 4,7 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_3 | пдв. 55_1 | 1,1 | 80 | подвал | 2003 |
| пдв. 55_1 | пдв. 55_2 | 1 | 80 | подвал | 2003 |
| пдв. 55_1 | пдв. 55_2 | 21,7 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 55_2 | пдв. 55_3 | 51 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 55_3 | пдв. 57 | 36,25 | 150 | подвал | 1994 |
| пдв. 55_3 | пдв. 57 | 14,3 | 150 | бесканальная | 1994 |
| пдв. 55_3 | пдв. 57 | 2,55 | 150 | подвал | 1994 |
| ТК-6 | ТК-1 | 7,57 | 300 | бесканальная | 1993 |
| ТК-6 | ТК-1 | 25,5 | 300 | канальная | 1993 |
| ТК-6 | ТК-1 | 15,3 | 300 | бесканальная | 1993 |
| ТК-1 | ТК-2 | 24,25 | 250 | канальная | 1993 |
| ТК-1 | ТК-2 | 11,75 | 250 | бесканальная | 1993 |
| ТК-1 | ТК-2 | 16 | 250 | канальная | 1993 |
| ТК-1 | ТК-2 | 73,4 | 250 | бесканальная | 1993 |
| ТК-2 | ТК-3 | 76 | 250 | бесканальная | 1993 |
| ТК-2 | ТК-3 | 49 | 250 | канальная | 1993 |
| ТК-2 | ТК-3 | 19 | 250 | бесканальная | 1993 |
| ТК-5 | ТК-1 | 60,65 | 250 | бесканальная | 2006 |
| ТК-1 | ТК-2 | 44 | 250 | бесканальная | 2006 |
| ТК-1 | ТК-2 | 3,6 | 250 | бесканальная | 2009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 17,5 | 250 | бесканальная | 2009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 8 | 250 | канальная | 2009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 8 | 250 | бесканальная | 2009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 8 | 250 | канальная | 2009 |
| ТК-2 | ТК-3 | 38,1 | 250 | бесканальная | 2009 |
| ТК-3 | пдв. 49 | 2,6 | 200 | бесканальная | 2009 |
| ТК-3 | пдв. 49 | 92,4 | 200 | бесканальная | 1994 |
| ТК-3 | пдв. 49 | 8,7 | 200 | подвал | 1994 |
| ТК-2 | ТК-4 | 1 | 200 | бесканальная | 2006 |
| УТ-1 | Пр.1 | 32,16 | 250 | надземная | 1997 |
| Пр.1 | ТК-1 | 21,86 | 250 | футляр | 1997 |
| ТК-1 | Пр. 2 | 2,42 | 250 | канальная | 1997 |
| ТК-1 | Пр. 2 | 2,15 | 250 | надземная | 1997 |
| Пр. 2 | УВ-2 | 5,48 | 250 | надземная | 1997 |
| УВ-2 | УВ-3 | 159,09 | 250 | надземная | 1997 |
| УВ-3 | УС-1 | 50,39 | 250 | надземная | 1997 |
| УС-1 | УС-2 | 37,93 | 250 | надземная | 1997 |
| УС-2 | УВ-4 | 74,98 | 250 | надземная | 1997 |
| УВ-4 | УС-3 | 53,21 | 250 | надземная | 1997 |
| УС-3 | Пав.1 | 39,88 | 250 | надземная | 1997 |
| Пав.1 | Пр.3 | 5,53 | 200 | надземная | 1997 |
| Пр.3 | УТ-2 | 18,88 | 200 | бесканальная | 1997 |
| Пр.3 | УТ-2 | 4,32 | 200 | надземная | 1997 |
| УТ-2 | УТ-3 | 16,2 | 200 | надземная | 1985 |
| УТ-3 | УТ-4 | 1,4 | 200 | надземная | 1985 |
| УТ-4 | УТ-5 | 5,3 | 200 | надземная | 1985 |
| УТ-5 | УТ-6 | 3,1 | 200 | надземная | 1985 |
| УТ-6 | НСС Школьная, 11 | 22,35 | 200 | надземная | 1985 |
| НСС Школьная, 11 | пдв. 93_1 | 149,95 | 200 | канальная | 1985 |
| НСС Школьная, 11 | пдв. 93_1 | 10 | 200 | бесканальная | 1985 |
| НСС Школьная, 11 | пдв. 93_1 | 11 | 200 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_1 | пдв. 94 | 33 | 150 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_1 | пдв. 94 | 1,7 | 125 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_1 | пдв. 94 | 11,8 | 125 | канальная | 1985 |
| пдв. 93_1 | пдв. 94 | 28,15 | 125 | подвал | 1985 |
| пдв. 94 | ТК-2 | 2,1 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 94 | ТК-2 | 38 | 100 | канальная | 1985 |
| ТК-2 | пдв. 92_1 | 20 | 100 | канальная | 1985 |
| ТК-2 | пдв. 92_1 | 1,8 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 92_1 | пдв. 92_2 | 82,4 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 92_2 | врезка 1 | 1,75 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 92_2 | врезка 1 | 3 | 80 | бесканальная | 1985 |
| врезка 1 | ТК-7 | 18 | 40 | бесканальная | 1985 |
| пдв. 93_1 | пдв. 93_2 | 26,15 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_1 | пдв. 93_2 |  | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_2 | пдв. 93_3 | 42,3 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_2 | пдв. 93_3 |  | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_2 | пдв. 93_3 |  | 70 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_3 | пдв. 93_4 | 37,15 | 100 | подвал | 2008 |
| пдв. 93_3 | ТК-3 | 2,65 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_3 | ТК-3 | 32 | 100 | канальная | 1985 |
| ТК-3 | пдв. 91 | 19,7 | 125 | канальная | 1985 |
| ТК-3 | пдв. 91 | 2,7 | 125 | подвал | 1985 |
| пдв. 91 | врезка 2 | 48,4 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 91 | врезка 2 | 0,95 | 50 | подвал | 1985 |
| пдв. 91 | врезка 2 | 12 | 50 | бесканальная | 1985 |
| пдв. 91 | врезка 2 | 3,15 | 70 | бесканальная | 2008 |
| пдв. 91 | врезка 2 | 18 | 70 | канальная | 2008 |
| пдв. 91 | врезка 2 | 1,3 | 70 | бесканальная | 2008 |
| врезка 2 | УВВ-1 | 0,7 | 70 | бесканальная | 2008 |
| врезка 2 | УВВ-1 | 29 | 70 | канальная | 2008 |
| врезка 2 | УВВ-1 | 2,3 | 70 | бесканальная | 2008 |
| врезка 2 | ТК-5 | 12 | 70 | бесканальная | 2008 |
| ТК-3 | пдв. Озерная, 3 | 3,1 | 125 | бесканальная | 2009 |
| ТК-3 | пдв. Озерная, 3 | 45,7 | 125 | бесканальная | 2003 |
| ТК-3 | пдв. Озерная, 3 | 4 | 125 | подвал | 2003 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 27,89 | 80 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 0,89 | 100 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 15,04 | 80 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 1,2 | 80 | бесканальная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 10,6 | 80 | футляр | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 1 | 80 | бесканальная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 11,6 | 80 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 0,89 | 100 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 175,75 | 80 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 4,4 | 80 | бесканальная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 19,9 | 80 | футляр | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 0,41 | 80 | бесканальная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 1,45 | 80 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 67,2 | 80 | надземная | 2008 |
| врезка 1 | ИТП 121 | 3,23 | 80 | подвал | 2008 |
| ТК-13 | гр.раздела | 2,26 | 150 | бесканальная | 2007 |
| ТК-2 | ТП Школьная, 1 | 28,47 | 125 | бесканальная | 2008 |
| ТК-2 | ТП Школьная, 1 | 8 | 125 | канальная | 2008 |
| ТК-2 | ТП Школьная, 1 | 29,53 | 125 | бесканальная | 2008 |
| ТК-2 | ТП Школьная, 1 | 67,98 | 125 | канальная | 2008 |
| ТК-2 | ТП Школьная, 1 | 1 | 125 | подвал | 2008 |
| ТК-2 | ТП Школьная, 1 | 1,4 | 125 | подвал | 1988 |
| ТК-3 | Граница раздела | 2,11 | 200 | бесканальная | 1996 |
| ТК-5 | гр.раздела | 16,59 | 70 | канальная | 2007 |
| ТК-5 | гр.раздела | 1,25 | 70 | футляр | 2007 |
| гр.раздела | ИТП Озёрная, 4 |  | 70 | подвал | 2007 |
| ТК-6 | АК-1а | 3,92 | 125 | бесканальная | 1996 |
| ТК-6 | АК-1а | 14 | 125 | бесканальная | 2000 |
| ТК-6 | АК-1а | 24 | 125 | канальная | 2000 |
| ТК-6 | АК-1а | 5 | 125 | бесканальная | 2000 |
| АК-1а | гр.раздела 1 | 1,55 | 70 | бесканальная | 2000 |
| гр.раздела 2 | ИТП Озёрная, 6 | 16 | 70 | бесканальная | 2000 |
| гр.раздела 2 | ИТП Озёрная, 6 | 5 | 70 | подвал | 2000 |
| ТК-8 | пдв. Капральская, 15_1 | 1,62 | 700 | бесканальная | 1996 |
| пдв. 53_1 | ТП 53_1 | 4,5 | 80 | подвал | 1994 |
| пдв. 53_2 | ТП 53_2 | 4,5 | 80 | подвал | 1994 |
| пдв. 55_2 | ТП 55_1 | 4,5 | 80 | подвал | 1994 |
| пдв. 55_3 | ТП 55_2 | 4,5 | 80 | подвал | 1994 |
| пдв. 57 | пдв. 57_2 | 13,8 | 100 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_2 | пдв. 57_3 | 28,8 | 100 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_3 | ТП 57_2 | 12,5 | 50 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_2 | ТП 57_1 | 12,5 | 50 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_3 | пдв. 57_4 | 28,8 | 100 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_4 | ТП 57_3 | 12,5 | 50 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_4 | ТП 57_4 | 21,5 | 100 | подвал | 1994 |
| пдв. 57_4 | ТП 57_4 | 19,8 | 50 | подвал | 1994 |
| пдв. 61 | пдв. 61_2 | 33,04 | 125 | подвал | 1998 |
| пдв. 61_2 | пдв. 61_3 | 4,45 | 125 | подвал | 1998 |
| пдв. 61_2 | пдв. 61_3 | 49,75 | 100 | подвал | 1998 |
| пдв. 61_3 | ТП 61_3 | 3,9 | 100 | подвал | 1998 |
| пдв. 61_3 | ТП 61_3 | 52,26 | 80 | подвал | 1998 |
| пдв. 61_2 | ТП 61_1 | 5,26 | 80 | подвал | 1998 |
| пдв. 61_3 | ТП 61_2 | 5,76 | 80 | подвал | 1998 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 34,31 | 125 | канальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 36,5 | 125 | бесканальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 17 | 125 | канальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 10 | 125 | бесканальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 25,4 | 125 | канальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 49,2 | 125 | бесканальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 46,8 | 125 | канальная | 2009 |
| ТК-1 | ЦТП Новое Девяткино, 75а | 2,15 | 125 | подвал | 2009 |
| ТК-2 | АК-1 | 3,16 | 125 | канальная | 1993 |
| АК-1 | гр.раздела 2 | 1,9 | 125 | канальная | 1993 |
| АК-1 | гр.раздела 2 | 1 | 125 | бесканальная | 1993 |
| АК-1 | гр.раздела 2 | 1,28 | 125 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_1 | пдв. 35_2 | 8,6 | 125 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_2 | ТП 35_2 | 5,8 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_1 | ТП 35_3 | 57,55 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_2 | пдв. 35_3 | 53,6 | 125 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_3 | ТП 35_1 | 5,5 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_3 | пдв. 35_4 | 31,95 | 100 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_4 | гр.раздела 3 | 2 | 100 | подвал | 1993 |
| пдв. 35_4 | гр.раздела 4 | 0,5 | 100 | подвал | 1993 |
| ТК-3 | гр.раздела 1 | 7 | 150 | канальная | 1993 |
| ТК-3 | гр.раздела 1 | 1 | 150 | бесканальная | 1993 |
| ТК-3 | гр.раздела 1 | 12,5 | 150 | подвал | 1993 |
| гр.раздела 2 | пдв. 33_1 | 3 | 150 | подвал | 1993 |
| пдв. 33_1 | пдв. 33_2 | 3,2 | 150 | подвал | 1993 |
| пдв. 33_2 | ТП 33_2 | 24,5 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 33_1 | ТП 33_1 | 6 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 14,22 | 150 | подвал | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 10 | 150 | бесканальная | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 30 | 150 | канальная | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 39,5 | 150 | бесканальная | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 11,5 | 150 | канальная | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 1 | 150 | бесканальная | 1993 |
| пдв. 33_2 | пдв. 31_1 | 2,94 | 150 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_1 | пдв. 31_2 | 13,7 | 125 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_2 | ТП 31_3 | 6,5 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_1 | пдв. 31_4 | 55,5 | 100 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_4 | ТП 31_4 | 6 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_2 | пдв. 31_3 | 53,3 | 125 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_3 | ТП 31_2 | 6,5 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_4 | гр.раздела 3 | 3 | 100 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_3 | ТП 31_1 | 35,6 | 100 | подвал | 1993 |
| пдв. 31_3 | ТП 31_1 | 21,8 | 80 | подвал | 1993 |
| пдв. 49 | гр.раздела 3 | 10,6 | 150 | подвал | 1990 |
| гр.раздела 4 | гр.раздела 1 | 16 | 150 | подвал | 1990 |
| гр.раздела 2 | пдв. 49_3 | 2,3 | 150 | подвал | 1990 |
| пдв. 49_3 | пдв. 49_4 | 27,35 | 150 | подвал | 1990 |
| пдв. 49_4 | ТП 49_2 | 6,2 | 80 | подвал | 1990 |
| пдв. 49_3 | ТП 49_1 | 6,2 | 80 | подвал | 1990 |
| пдв. 49_4 | УВСЗ-1 | 26,3 | 150 | подвал | 1990 |
| пдв. 49_4 | УВСЗ-1 | 30,6 | 100 | подвал | 1991 |
| пдв. 49_4 | УВСЗ-1 | 4,2 | 100 | бесканальная | 1991 |
| пдв. 49_4 | УВСЗ-1 | 2,25 | 100 | подвал | 1991 |
| УВСЗ-1 | пдв. 51 | 35 | 100 | подвал | 1991 |
| пдв. 51 | ТП 51_2 | 1,2 | 100 | подвал | 1991 |
| пдв. 51 | ТП 51_2 | 31,75 | 80 | подвал | 1991 |
| пдв. 51 | ТП 51_1 | 6,2 | 80 | подвал | 1991 |
| ТК-1 | гр.раздела | 3 | 50 | бесканальная | 2006 |
| ТК-1 | гр.раздела | 5 | 50 | бесканальная | 1993 |
| ТК-3 | АК-5 | 123,41 | 150 | канальная | 2006 |
| АК-5 | ИТП Энергетиков, 3 | 0,55 | 150 | канальная | 2006 |
| АК-5 | ИТП Энергетиков, 3 | 56,73 | 100 | канальная | 2006 |
| АК-5 | ИТП Энергетиков, 3 | 34,1 | 100 | подвал | 2006 |
| ТК-4 | гр.раздела | 44,02 | 80 | бесканальная | 2006 |
| ТК-4 | гр.раздела | 24 | 80 | канальная | 2006 |
| ТК-4 | гр.раздела | 20 | 80 | бесканальная | 2006 |
| ТК-4 | гр.раздела | 18 | 80 | канальная | 2006 |
| ТК-4 | гр.раздела | 1,5 | 80 | бесканальная | 2006 |
| врезка 1 | УВСЗ-1 | 15 | 80 | бесканальная | 1985 |
| врезка 1 | УВСЗ-1 | 69 | 100 | канальная | 1985 |
| врезка 1 | УВСЗ-1 | 2 | 100 | бесканальная | 1985 |
| врезка 1 | УВСЗ-1 | 3,5 | 100 | подвал | 1985 |
| УВСЗ-1 | ТП 90 | 48,5 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 91 | ТП 91 | 38 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 92_1 | ТП 92 | 41,8 | 70 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_2 | ТП 93_1 | 9,4 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_4 | ТП 93_2 | 9,4 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_4 | ТП 59 | 22 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_4 | ТП 59 | 9,9 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 93_4 | ТП 59 | 10,3 | 80 | канальная | 1985 |
| пдв. 93_4 | ТП 59 | 61 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 94 | пдв. 94_2 | 3,35 | 125 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_2 | пдв. 94_3 | 48,25 | 125 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_3 | пдв. 95_1 | 2 | 125 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_3 | пдв. 95_1 | 7,75 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_3 | пдв. 95_1 | 2,2 | 100 | бесканальная | 1985 |
| пдв. 94_3 | пдв. 95_1 | 10 | 100 | канальная | 1985 |
| пдв. 94_3 | пдв. 95_1 | 41,2 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 95_1 | ТП 95_1 | 9,6 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_2 | ТП 94 | 5,95 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_3 | ТП 96а | 5,5 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 94_3 | ТП 96а | 2,2 | 80 | бесканальная | 1985 |
| пдв. 94_3 | ТП 96а | 137,5 | 80 | канальная | 1985 |
| пдв. 94_3 | ТП 96а | 5 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 95_1 | пдв. 95_2 | 30,8 | 100 | подвал | 1985 |
| пдв. 95_2 | ТП 95_2 | 8 | 80 | подвал | 1985 |
| пдв. 95_2 | заглушки | 1,3 | 100 | подвал | 1985 |
| ТК-3 | ТП 76 | 15 | 70 | канальная | 1985 |
| ТК-3 | ТП 76 | 25 | 70 | подвал | 1985 |
| ТК-5 | ТП 63 | 1 | 50 | бесканальная | 1985 |
| ТК-5 | ТП 63 | 1 | 50 | подвал | 1985 |
| ТК-7 | ТП 65 | 1 | 40 | бесканальная | 1985 |
| ТК-7 | ТП 65 | 1 | 40 | подвал | 1985 |
| УВВ-1 | гр.раздела | 4,5 | 70 | бесканальная | 1985 |
| УТ-2 | УТ-7 | 1,73 | 200 | надземная | 1986 |
| УТ-2 | УТ-7 | 1,03 | 80 | надземная | 1986 |
| УТ-2 | УТ-7 | 13,54 | 80 | бесканальная | 1986 |
| УТ-2 | УТ-7 | 0,5 | 80 | надземная | 1986 |
| УТ-2 | УТ-7 | 19 | 200 | надземная | 1986 |
| УТ-7 | ТП Гараж ГСК «Пять» |  | 25 | надземная | 1990 |
| УТ-7 | УТ-8 | 103 | 200 | надземная | 1986 |
| УТ-8 | УВСЗ-1 | 2,3 | 200 | надземная | 1986 |
| УВСЗ-1 | ТП Школьная, 15 | 45,9 | 70 | надземная | 2002 |
| УВСЗ-1 | ТП Школьная, 15 | 2,3 | 70 | подвал | 2002 |
| УТ-3 | гр.раздела | 20,6 | 100 | надземная | 2008 |
| УТ-4 | АК-1 | 43,5 | 100 | надземная | 1986 |
| УТ-4 | АК-1 | 39 | 80 | бесканальная | 1986 |
| АК-1 | гр.раздела | 21 | 40 | бесканальная | 1986 |
| УТ-6 | гр.раздела | 33 | 150 | надземная | 1985 |
| пдв. Озерная, 3 | гр.раздела 1 |  | 125 | подвал | 2009 |
| гр.раздела 1 | пдв. Озерная, 3_2 | 0,55 | 125 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_2 | пдв. Озерная, 3_3 | 4,9 | 125 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_2 | пдв. Озерная, 3_3 | 8 | 125 | канальная | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_2 | пдв. Озерная, 3_3 | 30,13 | 125 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_3 | пдв. Озерная, 5 | 36,2 | 100 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_3 | пдв. Озерная, 5 | 3,6 | 100 | футляр | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_3 | пдв. Озерная, 5 | 58,6 | 100 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 5 | ИТП Озерная, 5_1 | 5,54 | 80 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_2 | ИТП Озерная, 3_1 | 35,52 | 80 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 3_3 | ИТП Озерная, 3_2 | 5,57 | 80 | подвал | 2009 |
| пдв. Озерная, 5 | ИТП Озерная, 5_2 | 32,39 | 80 | подвал | 2009 |

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Согласно ч. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» следует произвести прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевести абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.

Для организации закрытой схемы ГВС необходимо:

- установить на вводах зданий индивидуальные автоматизированные тепловые пункты (ИТП) с теплообменниками ГВС;

- обеспечить создаваемые ИТП холодным водоснабжением и электроснабжением по 1-й категории надежности;

- во всех зданиях, оборудованных централизованным горячим водоснабжением, выполнить замену стальных труб внутренних систем ГВС на полимерные;

- реконструировать систему водоподготовки на Северной ТЭЦ-21 ПАО «ТГК-1»

Основным вариантом перехода на закрытую зависимую систему теплоснабжения является установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с выделенным ГВС. Переход на закрытую схему теплоснабжения позволит повысить качество теплоснабжения, установить гидравлическую стабильность в системе отопления и значительно уменьшить затраты на подготовку подпиточной воды для тепловой сети. На рис. 2-3 приведены рекомендованные принципиальные схемы ИТП устанавливаемых у абонентов.

Рис. 2 Схема ИТП 1

Рис. 3 Схема ИТП 2

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Мероприятия не запланированы.

Перспективные топливные балансы

В результате разработки в соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

- установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

- определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

- установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных годовых расходов основного вида топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения, в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных сценариев развития источников тепловой энергии.

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего периода) приведены в таблице. Расходы основного топлива рассчитаны для расчетной температуры наружного воздуха -24°C.

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 71,928 | 75 | 82 | 93 | 105 | 120 | 150 | 186,7 |
|  | Годовой расход топлива | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,169 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | т.у.т./ч | 12,145 | 12,600 | 13,694 | 15,531 | 17,535 | 20,040 | 25,050 | 31,179 |

Расчеты перспективных запасов аварийного и резервного топлива на источниках тепловой мощности

На территории МО Новодевяткинское сельское поселение на ТЭЦ в качестве резервного топлива используется мазут.

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № 377.

Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сут.;

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K - коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей.

| Вид топлива | Способ доставки топлива | Объем запаса топлива, сут |
| --- | --- | --- |
| твердое | железнодорожный транспорт | 14 |
| твердое | автотранспорт | 7 |
| жидкое | железнодорожный транспорт | 10 |
| жидкое | автотранспорт | 5 |

Режимно-наладочные мероприятия с целью определения нормативов удельного расхода топлива на отпускаемую тепловую энергию для источника теплоснабжения МО Новодевяткинское сельское поселение не проводились. Таким образом, исходные данные для расчета нормативных запасов резервного топлива отсутствуют.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

Группа проектов – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Группа проектов – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

Группа проектов – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

Группа проектов – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Группа проектов – мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

Группа проектов - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

Группа проектов – мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей;

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения не запланированы.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружению на них входят 7 групп проектов, в том числе:

Группа проектов – реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

Группа проектов – строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Группа проектов – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Группа проектов – строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

Группа проектов – строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Группа проектов – строительство или реконструкция насосных станций;

Группа проектов – реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Стоимость реконструкции тепловых сетей взята в соответствии с НЦС 81-02-13-2021 Сборник № 13. Наружные тепловые сети.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Внутренний диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки | Срок реализации | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |
| 40 | 41 | Подземная | 2023-2035 | 336,56 |
| 50 | 80,25 |  |  | 658,76 |
| 70 | 241,34 |  |  | 2 138,36 |
| 80 | 1 270,86 |  |  | 11 914,84 |
| 100 | 1 092,26 |  |  | 10 610,64 |
| 125 | 834,17 |  |  | 10 595,33 |
| 150 | 836,53 |  |  | 11 345,88 |
| 200 | 496,43 |  |  | 10 306,47 |
| 250 | 936,8 |  |  | 25 550,32 |
| 300 | 48,37 |  |  | 1 498,01 |
| 500 | 1 072,65 |  |  | 76 368,95 |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра |  |  |  |  |
| 700/1200 | 2 951 | Подземная | 2023-2035 | 513 119,88 |
| Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах |  |  |  |  |
| 100 | 900 | Подземная | 2023-2035 | 8 742,95 |
| 125 | 850 |  |  | 10 796,40 |
| 150 | 850 |  |  | 11 528,57 |
| 200 | 500 |  |  | 10 380,59 |
| 250 | 900 |  |  | 24 546,64 |
| ИТОГО |  |  |  | 740 439,14 |

В соответствии с частью восьмой Статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в проекте предусматривается переход на закрытую систему теплоснабжения. Переход на закрытую схему теплоснабжения осуществляется  путем реконструкции абонентских вводов с установкой ИТП.

Инвестиции в строительство сооружений на тепловых сетях при переходе на закрытую систему теплоснабжения представлены в таблице.

| Мероприятие | Срок реализации | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Оснащение потребителей ИТП | 2023-2027 | 84,50 |

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

На территории МО Новодевяткинское сельское поселение теплоснабжение осуществляют две теплоснабжающие организации: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Теплоэнерго».

На обслуживании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Теплоэнерго» находятся тепловые сети.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории МО Новодевяткинское сельское поселение ни одна теплоснабжающая организация не наделена статусом Единой Теплоснабжающей Организации (ЕТО).

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сведений о заявках теплоснабжающих организаций, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не предоставлено.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Теплоэнерго».

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

Схемой теплоснабжения не предполагается перераспределение тепловой нагрузки между источниками теплоснабжения на территории муниципального образования.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории МО Новодевяткинское сельское поселение бесхозяйных тепловых сетей не обнаружено.

Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2021-2030 годы утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 24.12.2021 №864. Основными целями Региональной программы является обеспечение надежного газоснабжения потребителей Ленинградской области и повышение уровня газификации.

План Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2021-2030 гг. в МО Новодевяткинское сельское поселение не включает мероприятий.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы с организацией газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности, отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения в вышеуказанной схеме отсутствуют.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон №190-ФЗ от 27 июля 2010 г. «О теплоснабжении» (последняя редакция) «С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения и водоснабжения в вышеуказанной схеме отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории МО Новодевяткинское сельское поселение.

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:

|  | - КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. |
| --- | --- |

Где КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 169 | 168 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 169 | 168 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | 74,14 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, измеряется в годах

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | более 20 | более 20 | более 20 | более 20 | более 10 | более 10 | более 10 | менее 10 |

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Показатель | 2021 г. (факт) | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2031 гг. | 2032-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ - 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ценовые (тарифные) последствия

При расчете ценовых последствий для потребителей при реализации принятого плана капитальных вложений учитывались следующие условия:

- цена поставки тепловой энергии (услуг) регулируется органами государственного ценового регулирования;

- полномочия государственного ценового регулирования распределены между следующими органами: федеральный (ФСТ), региональный (тарифные комитеты органов исполнительной власти субъектов РФ); муниципальный (в случае наделения полномочиями органов местного самоуправления);

- показатели производственной программы ЕТО на перспективный период до 2035 г. приняты по экспертной оценке с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии по данным организации, с учетом перспективных тепловых нагрузок на период до 2035 г.;

- снижения потерь тепловой энергии при транспортировке с учетом завершения реализации мероприятий по строительству и перекладке тепловых сетей.

- при прогнозировании производственных расходов товарного отпуска учитывались показатели инфляции и прогнозные тарифы на покупные энергоносители и воду, расчет которых представлен в таблице.

Расчет ценовых последствий реализации мероприятий предполагает, что инвестиционная составляющая в тарифе и срок ее включения в тариф, должны обеспечивать баланс интересов теплоснабжающих организаций и потребителей услуг теплоснабжения и обеспечивать покрытие обоснованных финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий и подлежащих возмещению через тарифные источники.

Разработанный вариант тарифного сценария основан на необходимости обеспечения:

- допустимой тарифной нагрузки на потребителей, доступности услуг теплоснабжения потребителям;

- приемлемых для ЕТО показателей эффективности инвестиций при реализации мероприятий (простых и дисконтированных).

Прогноз тарифов ЕТО на тепловую энергию и их индекс роста на 2022-2035 гг. приведены в таблице.

| Наименование | Дополн. | Ед. изм | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию (по данным Минэкономразвития РФ до 2036 г.) |  | % | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Коэффициент влияния на тариф % капитальных затрат в тарифе | 20% | ед. | 1 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | 60% | ед. | 1 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | 100% | ед. | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию |  | руб./Гкал | 1594,43 | 1658,21 | 1724,54 | 1793,52 | 1865,26 | 1939,87 | 2017,46 | 2098,16 | 2182,09 | 2269,37 | 2360,15 | 2454,55 | 2552,73 | 2654,84 |
| Тариф с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 20% | руб./Гкал | 1594,43 | 1699,66 | 1767,65 | 1838,35 | 1911,89 | 1988,36 | 2067,90 | 2150,62 | 2236,64 | 2326,11 | 2419,15 | 2515,92 | 2616,55 | 2721,21 |
|  | 60% | руб./Гкал | 1594,43 | 1780,91 | 1852,15 | 1926,24 | 2003,29 | 2083,42 | 2166,75 | 2253,43 | 2343,56 | 2437,30 | 2534,80 | 2636,19 | 2741,64 | 2851,30 |
|  | 100% | руб./Гкал | 1594,43 | 1863,82 | 1938,38 | 2015,91 | 2096,55 | 2180,41 | 2267,63 | 2358,33 | 2452,67 | 2550,77 | 2652,80 | 2758,92 | 2869,27 | 2984,04 |

Величина тарифа к 2035 году с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию будет составлять 2 654,84 руб./Гкал. Тариф к 2035 году, учитывая Индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и величину 20 % капитальных затрат, заложенную в тариф, будет составлять 2 721,21 руб./Гкал. Тариф к 2035 году, учитывая Индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и величину 60 % капитальных затрат, заложенную в тариф, будет составлять 2 851,30 руб./Гкал. Тариф к 2035 году, учитывая Индексы роста цен и тарифов на топливо и энергию и с учетом, что вся величина капитальных затрат закладывается в тариф, будет составлять 2 984,04руб./Гкал.

При существующих тарифах на тепловую энергию, теплоснабжающие компании не в состоянии выполнить модернизацию системы теплоснабжения населенного пункта за свой счет. Проведение реконструкции системы теплоснабжения предполагается с привлечением средств из Федерального и местного бюджетов, а также с привлечением инвесторов.